Załącznik nr 1

Samochód osobowy do przewozu 9 osób – 1 sztuka

Wymagania podstawowe

| L.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) |  | Parametry oferowane¹ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | osobowy | TAK/NIE³ |
| 2 | Rodzaj nadwozia - typ | typu Furgon (przeszklony), | TAK/NIE³ |
| 3 | Ilość drzwi | 4/5 |  |
|  | Wymiary: |  |  |
| 4 | Rozstaw osi [mm] | minimum 3300 |  |
| 5 | Długość [mm] | 5400-5600 |  |
| 6 | Wysokość [mm] | 2400-2600 |  |
| Silnik: |  |  |  |
| 7 | Rodzaj | wysokoprężny, spełniający normę spalin co najmniej Euro 6 |  |
| 8 | Pojemność [ccm] | 1965- 3000 |  |
| 9 | Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym | maksymalnie 10,0 l/100 km |  |
| 10 | Moc silnika, nie mniej niż: | 95 kW, powyżej 120 kW (dodatkowe punkty poz.64) | ……….. kW |

# Wymagania pozostałe

| Podwozie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Rozmiar kół |  | minimum 16" |  |  |
| 12 | Rodzaj obręczy kół |  | ze stopów lekkich |  | TAK/NIE³ |
| 13 | Ogumienie zimowe lub letnie |  | wzmacniane jak dla samochodów ciężarowych |  | TAK/NIE³ |
| 14 | Przeniesienie napędu |  | przednia oś |  | TAK/NIE³ |
| 15 | Sterowanie sprzęgła |  | mechaniczne (hydrauliczne) – niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych, sygnał wysyłany przez kierowcę (naciśnięcie nogą pedału sprzęgła) ma załączyć lub rozłączyć sprzęgło. |  | TAK/NIE³ |
| 16 | Skrzynia biegów |  | mechaniczna |  | TAK/NIE³ |
| 17 | Wspomaganie układu kierowniczego |  | wymagane |  | TAK/NIE³ |
| 18 | Osłony |  | osłona pod silnikiem |  | TAK/NIE³ |
| 19 | Kolorystyka nadwozia |  | lakier metalizowany srebrny, szary, niebieski |  | ………… |
| Bezpieczeństwo (minimum) |  |  |  |  |  |
| 20 | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 21 | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 22 | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 23 | Boczne poduszki powietrzne i kurtyny, co najmniej dla pierwszego rzędu foteli (kierowcy i pasażera) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 24 | Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla dziewięciu miejsc: 1. przednie fotele (kierowca + pasażerowie) - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami, 2. fotele przedziału pasażerskiego - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 25 | Zagłówki wszystkich siedzeń z regulacją wysokości |  |  |  | TAK/NIE³ |
| Komfort (minimum) |  |  |  |  |  |
| 26 | Klimatyzacja: minimum manualna z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu lub klimatyzacja minimum manualna dla stref przód pojazdu (kierowca i pasażer) i tył pojazdu (przedział pasażerski) z osobną regulacją temperatury (dodatkowe punkty poz.65). Filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 27 | Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu (kierowcy i pasażera) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 28 | Pełne przeszklenie (szyby przyciemniane boczne i tylne) przedziału pasażerskiego |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 29 | Czujnik parkowania tył |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 30 | System wspomagający parkowanie z kamerą cofania |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 31 | Regulacja położenia kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 32 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 33 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 34 | Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 35 | Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 36 | Światła do jazdy dziennej |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 37 | Tempomat |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 38 | Szyby otwierane dla drugiego rzędu foteli (przesuwne lub uchylne) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 39 | Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu i z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, sterowanie z kierownicy |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 40 | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne (dodatkowe punkty poz.66) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 41 | Kierownica z lewej strony pokryta skórą |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 42 | System ogrzewania postojowego (typu Webasto) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| Zabezpieczenie |  |  |  |  |  |
| 43 | Immobiliser w kluczyku |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 44 | Zamek centralny |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 45 | Blokada dostępu do wlewu paliwa (automatycznie po zamknięciu pojazdu lub z linki lub z kluczyka) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 46 | Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym. Aktywowany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 47 | Kluczyk z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym – 2 szt. |  |  |  | TAK/NIE³ |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 48 | Suwane drzwi z prawej strony (przeszklone) dla przedziału pasażerskiego |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 49 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewanymi szybami |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 50 | Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 51 | W przedziale pasażerskim: potrójne fotele w dwóch rzędach z regulowanymi oparciami lub dwa rzędy siedzeń – ławki trzymiejscowe, z możliwością ich łatwego i szybkiego demontażu |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 52 | Komputer pokładowy |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 53 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 54 | Gaśnica minimum 2 kg |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 55 | Linka holownicza |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 56 | Apteczka medyczna |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 57 | Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) lub koło dojazdowe |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 58 | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 59 | Półka podsufitowa (schowek) nad kierowcą i pasażerem |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 60 | Dywaniki gumowe, w części pasażerskiej podłoga z wykładziną gumową |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 61 | Kamizelki odblaskowe - 9 szt. |  |  |  | TAK/NIE³ |
| 62 | Szyba przednia atermiczna lub szyba przednia podgrzewana elektrycznie (dodatkowe punkty poz.67) |  |  |  | TAK/NIE³ |
| Inne |  |  |  |  |  |
| 63 | Paliwo w zbiorniku minimum 10 litrów |  |  |  | TAK/NIE³ |
| Dodatkowe punkty |  |  |  | Ilość punktów |  |
| 64 | Moc silnika powyżej 120 kW |  |  | 20 pkt | - …………kW |
| 65 | Klimatyzacja minimum manualna, dla strefy -przód pojazdu (kierowca i pasażer) i dla strefy - tył pojazdu (przedział pasażerski) z osobną regulacją temperatury |  |  | 10 pkt | TAK/NIE³ |
| 66 | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne |  |  | 3 pkt | TAK/NIE³ |
| 67 | Szyba przednia podgrzewana elektrycznie |  |  | 7 pkt | TAK/NIE³ |
| 68 | Termin dostawy (ostateczny) od dnia podpisania umowy, nie więcej niż 150 dni |  |  | 10 pkt | Ilość dni ……… |
|  | Rodzaj samochodu oferowanego²) | Rodzaj nadwozia ……………………….………… Marka .................................................... Model .................................................... Rok produkcji ……………………………….…….. Cena netto …………………………………………… |  |  |  |

¹ Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola 
w kolumnie „Parametry oferowane”;

² Wykonawca ma podać rodzaj nadwozia (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.) , markę, model oraz rok produkcji oferowanego samochodu;

³   skreślić niepotrzebne.

UWAGA: Wykonawca ma obowiązek podać w poz. 3–11, 19, 64  powyższego wykazu konkretnie oferowany parametr jaki posiada samochód. W poz. 68 Wykonawca ma obowiązek podać ostateczny Termin dostawy pojazdu licząc od dnia podpisania umowy. W rubryce „Parametry oferowane” należy podać rzeczywisty oraz skonkretyzowany parametr oferowanego przez Wykonawcę samochodu. Zamawiający nie dopuszcza w powyższych pozycjach wykazu powielać/kopiować treści wymagań Zamawiającego określonych dla samochodu w kolumnie „Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne)”

............................, dnia .................					...........................................